Цель работы: научиться составлять поэлементную математическую модель электрической цепи.

1. Схема

Схема варианта 25 показана на рисунке 1. В ней катушка L1 и резистор R1 соединены последовательно, параллельно им стоит резистор R2. Дальше между верхним и нижним проводом включены резистор R3 и конденсатор C1, с них снимается выходное напряжение U2. На вход подаётся U1.

Рисунок 1 — Схема цепи

У каждого элемента есть ток и напряжение, поэтому всего 10 неизвестных:

UR1, UR2, UR3, UC1, UL1, iR1, iR2, iR3, iC1, iL1.

2. Компонентные уравнения

Для резисторов закон Ома, для конденсатора и катушки — их уравнения с производными:

UR1 = R1·iR1,     UR2 = R2·iR2,     UR3 = R3·iR3,

iC1 = C1·dUC1/dt,     UL1 = L1·diL1/dt.

3. Топологические уравнения

По первому закону Кирхгофа (для узлов):

iL1 = iR1,     iR1 + iR2 = iR3 + iC1.

Уравнения для входного узла и для нижнего провода содержат ток источника, поэтому их не берём.

По второму закону Кирхгофа (для контуров):

UL1 + UR1 − UR2 = 0,     UC1 − UR3 = 0,     UR2 + UR3 = U1.

Остальные контуры (например, через L1, R1, R3 и источник) дают комбинации этих трёх уравнений, то есть они лишние. Выход: U2 = UR3 = UC1.

4. Поэлементная модель

Собираем все уравнения вместе:

R1·iR1 − UR1 = 0,     R2·iR2 − UR2 = 0,     R3·iR3 − UR3 = 0,

C1·dUC1/dt − iC1 = 0,

L1·diL1/dt − UL1 = 0,

iL1 − iR1 = 0,

iR1 + iR2 − iR3 − iC1 = 0,

UL1 + UR1 − UR2 = 0,

UC1 − UR3 = 0,

UR2 + UR3 = U1.

Получилось 10 уравнений и 10 неизвестных.

5. Разрешимость

Заменим d/dt на p и запишем систему в виде матрицы (порядок неизвестных UR1, UR2, UR3, UC1, UL1, iR1, iR2, iR3, iC1, iL1, правая часть — нули и U1 в последней строке):

A(p) =

| −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | pC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pL1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 | 0 |
| 1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Определитель этой матрицы:

Δ = p2·L1C1R2R3 + p·(L1R2 + L1R3 + C1R1R2R3) + R1R2 + R1R3 + R2R3.

Он не равен нулю (смотри программу из матлаба), значит система имеет единственное решение.

Вывод

Была составлена поэлементная модель цепи варианта 25.

Получили 5 компонентных уравнений и 5 независимых уравнений по законам Кирхгофа (2 по первому и 3 по второму). Определитель матрицы не равен нулю, поэтому модель разрешима. Определитель второй степени по p, так как в цепи два накопителя энергии — L1 и C1.